×××燃气公司

非居民燃气用户管道燃气入户安全检查﹙告知﹚单

| 用户名称 |  | 用户号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气地址 |  | 供气合同号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 安检项目及内容：﹙根据《宁波市燃气管理条例》及供气合同，供气企业对下述项目定期检查，根据具体的燃气设施作增减，对检查内容打“√”﹚ □计量器具读数抄录；□设备检查﹙□调压、□计量、□过滤器、□阀门等﹚；□泄漏检查；□燃气设施破损、锈蚀检查；□管道支架、吊架检查；□调压器压力调节检查；□连接软管及燃器具安装检查；□燃器具未安装或拆除，未端管道﹙阀门﹚未封堵；□燃器具使用数量满足计量器具流量要求；□燃器具燃烧工况检查；□不得将管道作为负重支架或接地引线；□不得私自拆、装、改燃气设施；□燃气设施环境检查﹙□燃气设施不得被密闭或埋墙；□燃气管道不得通过卧室、卫生间或其它密闭空间、□其它﹚；□可燃气体报警系统检查… |  |  |  |
| 检查结果： 1、计量器型号： 计量器编号： 当前计量器读数： m3 2、 3、 … |  |  |  |
| 安检说明： 根据《宁波市燃气管理条例》及国家的有关法律、法规、规范及供气合同，我司安检员对你单位室内燃气设施进行一次安全检查。请贵单位予以配合。 安检查漏方法： A：□泄漏探测仪检测：□正常；□不正常； B：□微压表检测：保压﹙ ﹚秒种，□正常；□不正常。 安全用气常识： 请参阅本表背面内容。 备注：根据合同约定… ﹙产权约定，检查约定﹚ |  |  |  |
| 告知用户： - 本次检查了打“√”部分项目及内容，存在问题在检查结果中显示﹙计量器读数用以核实计量器的准确性，必要时送检﹚。请贵单位立即进行整改并消除隐患。 - 如需改动燃气设施或需我司配合的请拔打我司24小时服务热线： 。 - 请仔细阅读本表单背面的《安全用气常识》。 - 本表单一式二联，用户一联，燃气公司存档一联。 用户签名： 安检员： 安检日期： 年 月 日 |  |  |  |

单位地址：                                电话：

安全用气常识

一、《宁波市燃气管理条例》摘录

1、燃气用户应当使用符合国家产品质量标准的燃气燃烧器具，及时更换超过使用期限或者达到报废标准的燃气燃烧器具、连接管。提倡燃气用户使用金属波纹软管等防损、抗老化的连接管和燃气泄漏报警器。

2、燃气用户和相关单位、个人不得从事下列行为：﹙一﹚盗用燃气、擅自变更燃气用途或者转供燃气；﹙二﹚擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量器具；﹙三﹚使用国家明令淘汰的达到报废标准的或者与当地燃气气源不相适配的燃气燃烧器具；﹙四﹚擅自操作公用燃气阀门；﹙五﹚将燃气管道作为负重支架或者接地引线；﹙六﹚在不具备安全条件的场地储存、使用燃气；﹙七﹚进行暗埋、封闭燃气管道等危害燃气设施安全的装饰、装修活动。

3、非居民用户与管道燃气经营者对燃气设施的维护、更新责任，可以通过供用气合同予以约定。

4、管道燃气用户改装、拆除其维护范围内的管道燃气设施的，应当征得管道燃气经营者的同意，并应当委托由具有相应资质的企业实施。

二、安全用气常识

1、非居民燃气用户应当落实燃气安全管理制度和安全责任人，操作维护人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的安全操作技能和燃气安全知识。

2、燃气管道不得私拆私接，需要改动必须到燃气公司服务中心申请，符合条件的由具备燃气施工资质白勺专业人员上门施工。严禁将燃气设施暗埋、暗设；严禁将有燃气设施的房间作为浴室、客厅、书房、卧室、贮藏室。

3、燃具连接软管至少每两年应更新一次，软管最长不超过2米且中间不得有接头，连接处必须使用专用管卡夹紧。灶具的橡胶软管连接不得高于灶具，防止使用时灶火引燃橡胶软管。

4、禁止管道燃气与其它燃料﹙瓶装液化气、煤、油等﹚在同一房间内使用。燃气设施、燃器具周围不得堆动易燃物品。

5、可燃气体报警系统应定期联系厂家检查。

6、在使用燃器具时，应保持室内空气流通，人不能离开。

7、发现燃气泄漏，不得开关电器，不得明火带入，应迅速关闭总阀，打开门窗，并在室外及时拔打抢修电话：             。

8：长期不使用管道燃气，应关闭总阀，每次使用后要养成随手关闭燃器具前阀的良好习惯。